EQE 592 – Segurança de Processos e Prevenção de Perdas

PROVA 2

2013 – 2

Turma MANHÃ (8h30 – 10h00)

Carlos André Vaz Junior

- Uma empresa química produz o gás YX no reator apresentado na figura abaixo. O reator opera em elevadas pressões (200 atm) e na temperatura de 150°C. Os reagentes (Y e X) e o produto (YX) são gasosos mesmo na pressão e temperatura ambiente.

Por medida de segurança o reator possui uma válvula de alívio de pressão localizada na sua parte superior. A válvula de alívio apresenta diâmetro de 2cm, e abre quando a pressão no reator atinge 210 atm. A abertura da válvula faz com que a pressão no reator volte rapidamente ao normal – de modo que a válvula de alívio passa poucos segundos aberta.

Contudo, todos os compostos presentes no reator são altamente tóxicos e não podem ser liberados diretamente na atmosfera. Deste modo, a saída da válvula de alívio encontra-se conectada ao sistema de flare (tocha) da empresa. O material liberado pela válvula é então queimado no flare. A figura abaixo ilustra o sistema descrito acima.

Flare (tocha)

Um sistema de flare deve ser projetado de tal modo que, mesmo quando a chama se apaga, a liberação de material tóxico diretamente na atmosfera não cause fatalidades entre os empregados da empresa, desde que estes se mantenham a uma distância segura de 150 metros do flare.

Assim, a concentração máxima que atinge o solo a 150 metros de distancia não deve ser letal (concentração IPVS – imediatamente perigoso a vida e a saúde).

Responda:

- Assumindo que a concentração máxima que atinge o solo a 150 metros de distância (com o flare apagado) é no máximo a IPVS, deduza a equação que fornece a altura mínima segura de construção do flare para atender ao reator apresentado. Explique as hipóteses adotadas. Explique todas as variáveis presentes. Substitua as variáveis por seus valores sempre que possível.

Obs: caso necessário assuma que a temperatura da chama do flare é de 500°C, que a temperatura ambiente é de 20°C, e que a perda de carga na tubulação e no corpo do flare é desprezível.

- Existem dois problemas na operação do sistema de flare acima apresentado: i. manter a chama acesa enquanto a válvula de alívio estiver fechada; ii. manter a tubulação sem a presença de ar atmosférico. Como você resolveria isso? Como a sua solução afeta (positivamente ou negativamente) o cálculo apresentado no item anterior?