EQE 592 – Segurança de Processos e Prevenção de Perdas

PROVA 2

2013 – 2

Turma TARDE (13h – 14h30)

Carlos André Vaz Junior

- Durante uma falha na produção de uma refinaria, GLP (gás liquefeito de petróleo) fora da especificação foi enviado para a esfera abaixo. Esse GLP não pode ser comercializado, e sua recuperação é difícil. A empresa decide enviar todo o GLP armazenado na esfera para a linha de flare (tocha). Essa operação de esvaziar completamente a esfera através do flare irá durar 3 dias inteiros. A figura abaixo ilustra o sistema aqui apresentado.

Flare (tocha)

A esfera apresenta 20 metros de diâmetro (externo) e 30 centímetros de espessura de parede. O GLP é mantido liquefeito no seu interior a uma pressão de 20 atm e temperatura ambiente.

Lembre-se que um sistema de flare deve ser projetado de tal modo que, mesmo quando a chama se apaga, a liberação de material tóxico diretamente na atmosfera não forme uma nuvem inflamável no solo maior que 150 metros em torno do flare.

Assim, a concentração máxima que atinge o solo a 150 metros de distancia não deve ser maior que LII (limite inferior de inflamabilidade).

Responda:

- Assumindo que a concentração que atinge o solo a 150 metros de distância é no máximo a LII, deduza a equação que fornece a altura mínima de construção do flare para que, mesmo com a tocha apagada durante um longo período, o processo de esvaziamento da esfera seja seguro. Explique as hipóteses adotadas. Explique todas as variáveis presentes. Substitua as variáveis por seus valores sempre que possível.

Obs: caso necessário assuma que a temperatura da chama do flare é de 500°C, temperatura ambiente de 20°C, e que a perda de carga na tubulação e no corpo do flare é desprezível.

- O que muda no cálculo acima caso a válvula de saída da esfera esteja localizada na sua parte inferior?