EQE 592 – Segurança de Processos e Prevenção de Perdas

PROVA 2

2013 – 1

Turma MANHÃ  (8h30 – 10h00)

Carlos André Vaz Junior

- Uma falha de manutenção não permitiu que uma pequena rachadura de formato irregular, se formando de dentro para fora, fosse diagnosticada no topo de uma coluna de destilação. Um pequeno rasgo retangular de 0,5cm foi aberto no topo da coluna.

Sabe-se que o topo da coluna de destilação encontra-se a 10 metros de altura em relação ao solo, que a parede do equipamento tem uma espessura de 3cm e que a coluna encontra-se em uma região plana, com poucos obstáculos. Todos os agentes químicos encontram-se na forma de vapor, a temperatura de 220°C e pressão manométrica de 20 bar.

Conhecendo o cenário acima, estime:

- A concentração no solo, a 200m da fonte, no azimute 045. Para tanto, assuma vento constante de 180 graus com 3 m/s, temperatura 25°C, umidade relativa 56%, céu claro, 11h30. É fundamental que explique o significado de cada uma das variáveis presentes, atribuindo valores sempre que possível. Empregue os modelos de fonte e dispersão necessários, justificando.

- A concentração máxima que atinge o solo, e as coordenadas do ponto onde isso ocorre.

- Durante a elaboração de uma APR foi realizada análise de um tanque contendo gasolina (líquida) armazenada a pressão e temperatura ambientes. Esse tanque tem paredes reforçadas contra corrosão, tendo espessura 11 cm. O tanque é cilíndrico, com 10m de altura e 8m de diâmetro. O tanque não é inertizado com nitrogênio.

- Em caso de vazamento na parte INFERIOR do equipamento (próximo ao solo), qual modelo melhor descreve a vazão de escape da gasolina. Faça todas as simplificações adequadas. Explique sua escolha.

- Em caso de vazamento na parte SUPERIOR (no teto, por exemplo) do equipamento, o que muda?