Segunda Prova 2013/1

Disciplina: EQE – 592

Horário: Segunda e Quarta de 13h00 / 14h30

Professor: Carlos André Vaz Junior

1) Um tanque industrial cilíndrico apresenta 15 m de altura e 8 m de diâmetro, estando 90% cheio de gasolina (assuma como sendo composta por hidrocarbonetos lineares de 5 carbonos). Para evitar corrosão a espessura das paredes do tanque é de 12 cm. Sabe-se que o tanque é mantido sobre pressão constante (2 atm manométrica) com gás inerte. O tanque localiza-se no centro de um dique de contenção quadrado. As paredes do dique ficam no mínimo a 2 metros da lateral do tanque. A profundidade do dique é adequada para conter todo o volume de gasolina no pior cenário.

Em um APR foi questionado o que aconteceria caso esse tanque apresenta-se um vazamento causado por um furo a uma altura de 0.5 m do solo, sendo o vazamento causado por um furo circular com 1 cm de diâmetro.

Sabendo que:

-Vento: direção de (from) 090° e velocidade 2m/s.

-Temperatura: 25°C

-Condição atmosférica: céu encoberto, sem chuva.

-Horário de vazamento: 17h00

-Horário de por do sol: 18h00

-K0 = 0,83 (gasolina)

Equações complementares para todas as questões:

RESOLVA:

a) Deduza a concentração de gasolina em um receptor posicionado a distância de 200m da fonte, no azimute 270°. Sempre que possível, substitua os parâmetros e/ou variáveis por seus valores. Faça todas as simplificações relevantes. Explique todos os parâmetros e/ou variáveis.

b) Como a concentração no receptor varia caso o furo ocorra a 2 m do solo?

c) Caso o tanque não empregue sistema de inertização para pressão constante, tendo sua pressão sempre estabilizada com a atmosfera, como a concentração no receptor varia em relação ao item “a”?