EQE 592 – Segurança e Prevenção de Perdas

PROVA 2

2012 – 2

Turma Manhã (8h30 – 10h00)

Carlos André Vaz Junior

- A válvula de alívio localizada na parte superior de uma esfera com 15 m de diâmetro é aberta caso a pressão interna do equipamento supere 5 bar. Sabe-se que a espessura de parede da esfera é de 11 cm. A pressão de trabalho da esfera é de 3 bar, porém sua estrutura foi projetada para resistir até 8 bar. A esfera contém gás hidrogênio em temperatura ambiente.

- Descreva como obter a concentração máxima de hidrogênio no solo a 20 metros do local quando a válvula de alívio for aberta por 3 segundos. Para tanto, assuma vento constante de 180 graus com 3 m/s, temperatura 25°C, umidade relativa 56%, céu claro, 11h30. É fundamental que explique o significado de cada uma das variáveis presentes, atribuindo valores sempre que possível. Informe também os modelos de fonte e dispersão que seriam empregados, justificando.

- Caso o vento passe a apresentar direção de 045 graus, qual a nova concentração no mesmo ponto anteriormente considerado?

- Nas condições do “item a”, como a concentração seria afetada caso a válvula de alívio fosse colocada junto ao solo? Qual o melhor posicionamento para este dispositivo baseando-se apenas neste critério?