EQE 592 – Segurança e Prevenção de Perdas

PROVA 2

2012 – 2

Turma Tarde (13h00 – 14h30)

Carlos André Vaz Junior

- Uma falha de manutenção não permitiu que uma pequena rachadura de formato irregular fosse diagnosticada no topo de uma coluna de destilação. Um pequeno rasgo retangular de 0,5cm foi aberto. Sabe-se que o topo da coluna de destilação encontra-se a 10 metros de altura em relação ao solo, que a parede do equipamento tem uma espessura de 3cm e que os vapores atingem temperaturas de 120°C naquele ponto, com uma pressão de 2 bar.

Conhecendo o cenário acima, estime a concentração no solo, a 200m da fonte, no azimute 045. Para tanto, assuma vento constante de 180 graus com 3 m/s, temperatura 25°C, umidade relativa 56%, céu claro, 11h30. É fundamental que explique o significado de cada uma das variáveis presentes, atribuindo valores sempre que possível. Empregue os modelos de fonte e dispersão necessários, justificando.

- Durante a elaboração de uma APR foi realizada análise de uma esfera contendo hidrogênio (gás) armazenado a 5 atm (manométrico) na temperatura ambiente. Essa esfera tem paredes reforçadas de espessura 11 cm.

- Em caso de vazamento na parte INFERIOR do equipamento, qual ou quais modelos descrevem a vazão de escape do hidrogênio? Explique sua escolha.

- Em caso de vazamento na parte SUPERIOR do equipamento, o que muda?