Prova 3

SEGUNDA CHAMADA

Disciplina: EQE – 592

Nome:

Professor: Carlos André Vaz Junior

1) Responda

- A CL-50 de vapor de amônia é de aproximadamente 1000 mg/m3. Em uma planta de fertilizantes os trabalhadores estão expostos a uma concentração de 500 mg/m3. Sabendo que o CL-50 é um dos mais importantes índices toxicológicos atualmente disponíveis, cuja base de dados supera muito a legislação brasileira, o que é possível concluir?

- “A Insalubridade é um direito do trabalhador brasileiro. Uma forma de compensar as péssimas condições de trabalho em nosso país. Eliminar a insalubridade e reduzir o salário vai contra  o trabalhador”. Comente a frase.

2) Os seguintes dados estão disponíveis para uma dada substância:

-limite de exposição (NR15)

-TLV-TWA

-TLV-STEL

-IPVS

a) Qual ou qual(is) deve(m) ser considerado(s) para estabelecer limites seguros de exposição aos vapores dessa substancia?

b) Qual ou quais devem ser considerados para estabelecer limites seguros para a concentração deste composto na água potável consumida?

3) O seguinte acidente ocorreu na oficina mecânica de uma unidade de abastecimento de caminhões tanque:

“O caminhão tanque modelo Mercedes AXOR 3215, placa LHT-3285, entrou na oficina de nossa empresa no dia 15/01/2010. Foi diagnosticado vazamento na parte traseira inferior esquerda do seu tanque de transporte de gasolina (capacidade 30 mil litros). Para poder avaliar melhor a gravidade do problema, e como soluciona-lo, ficou acertado que um dos mecânicos iria entrar no interior do tanque para inspecioná-lo.

Devido ao cheiro muito forte de gasolina, o mecânico precisou usar o EPI exibido na figura. Uma válvula na parte inferior do tanque foi aberta de modo a remover toda a gasolina. A seguir, uma escotilha na parte superior do tanque foi aberta, passando uma escada através da mesma. Na sequencia, o mecânico desceu a escada e não mais se comunicou com os colegas na parte externa do tanque.

Um segundo mecânico, agora sem EPI, resolveu entrar para verificar o que ocorria, e também não retornou. Um terceiro funcionário acionou o serviço de emergência da empresa e também entrou no ambiente fechado. O socorro chegou em 2 minutos, conseguindo salvar o terceiro empregado.”

a) Explique o acidente acima.

b) Cite e explique três condições nas quais o uso do EPI da figura da questão anterior não é recomendado.

4)  Em uma empresa de distribuição de tetrafluoretileno, o funcionário responsável por efetuar o carregamento dos caminhões é exposto as seguintes concentrações deste composto (no ar) ao longo de um dia de trabalho:

Tempo		Concentração (ppm)

3 hora			1,0

15 min			6,0

2 horas	            		1,9

1 hora			1,0

45 min			2,9

15 min			6,5

- A exposição está coerente com os valores estabelecidos pela ACGIH? Explique.

- Qual seria a concentração respirada caso o trabalhador estivesse usando proteção respiratória com FPA = 10?