2ª PROVA

Segurança de Processos e Prevenção de Perdas

1º Semestre / 2012

TURMA TARDE

- A imagem abaixo ilustra um pequeno parque de tanques de etanol contendo quatro tanques cilíndricos. Os tanques apresentam teto fixo e sua pressão interna é mantida igual a pressão externa através de um pequeno diafragma. Cada tanque apresenta 25m de diâmetro, teto fixo e capacidade de 100m3. Observe em torno dos tanques a presença de um dique, formando uma bacia de contenção. As paredes da bacia encontram-se a 2m do costado de cada tanque. A separação entre os tanques é 10m.

Assuma sempre que: densidade do álcool como sendo 0,789 kg/L , gc (gravitational constant) de 32.17 ft-lbm/lbf-seg2, g de 32,2 ft/s2, K0  de  0.83 cm/s, pressão de saturação de 0,13 kgf/cm².

- Caso ocorra um furo de 0,5cm a 20 metros da base, qual o tempo de duração do vazamento?

- Para reduzir o tempo do vazamento acima, a tubulação de 5cm de diâmetro da base do tanque foi aberta, drenando o material. Assuma que a drenagem seja realizada sem uso de bomba e envie o álcool para uma vala coberta próxima. Estime o novo tempo de duração do vazamento.

- Na sequência do vazamento descrito no exemplo anterior, o Chefe da Brigada solicita a sua ajuda. Ele deseja estimar qual a concentração de vapor de gasolina que irá atingir a zona da tocha. A tocha está no azimute 290, a uma distancia de 300 metros dos tanques. O vento é de 070 com 3 m/s.  Estime a concentração de vapor de gasolina no flare.

- Enquanto um estagiário faz os cálculos acima, responda:

- Monte um diagrama de inflamabilidade teórico e explique quais informações é possível obter.

- Diferencie liquido inflamável e liquido combustível

- Discuta sobre o evento de BLEVE e como ele pode afetar o acidente descrito na primeira questão.

MATERIAL COMPLEMENTAR: