2ª PROVA

Segurança de Processos e Prevenção de Perdas

1º Semestre / 2012

TURMA MANHÃ

- A imagem abaixo ilustra um pequeno parque de tanques de gasolina contendo quatro tanques cilíndricos. Os tanques apresentam pequenas aberturas para a atmosfera em seu topo. Cada tanque apresenta 20m de diâmetro, teto fixo e capacidade de 140m3. Observe em torno dos tanques a presença de um dique, formando uma bacia de contenção. As paredes da bacia encontram-se a 1,5m do costado de cada tanque. A separação entre os tanques é 20m.

Assuma sempre que: densidade da gasolina como sendo 0,775 kg/L , gc (gravitational constant) de 32.17 ft-lbm/lbf-seg2 ,  g de 32,2 ft/s2,  gasolina composta por hidrocarbonetos de 10 átomos de carbono, K0  de  0.83 cm/s, pressão de saturação de 0.0371 atm.

- Estime a maior vazão de vazamento do tanque superior esquerdo caso ocorra um furo de 0,5cm a 2 metros da base.

- O vazamento descrito no item anterior continua. Estime a vazão de vazamento após 30 minutos

- Na sequência do vazamento descrito no exemplo anterior, o Chefe da Brigada solicita a sua ajuda. Ele deseja estimar qual a concentração de vapor de gasolina que irá atingir a zona da tocha. Este se encontra na direção do vento, a 300 metros de distância do local. O vento neste momento é de 3 m/s.  Estime a concentração de vapor de gasolina no flare.

- Enquanto um estagiário faz os cálculos acima, responda:

- Qualquer concentração de vapor de gasolina que atingir a tocha irá promover um incêndio em nuvem? Por que?

- Em caso de um incêndio dentro do dique de contenção, qual ou quais os métodos de extinção poderiam ser empregados? Por que?

- Discuta sobre o evento de Boilover e como ele afeta esse tipo de acidente.

MATERIAL COMPLEMENTAR: