Segurança e Prevenção de Perdas – EQE-592

Prova 1 -  Manhã  (1/2012)

Questão 1:

Para realização de obras civis de grande porte, o Consórcio YTX solicitou a instalação de um terminal de abastecimento de diesel, para a frota tratores, escavadeiras e caminhões. O tanque encomendado está apresentado na imagem, e será instalado dentro do canteiro de obras da empresa YTX - embora seja de sua responsabilidade.

Seguem algumas informações sobre o tanque:

Capacidade: 60.000 litros (diesel)

Diâmetro: 2,5 m

Comprimento: 12 m

Espessura de Parede: 6,30 mm

Peso: 7.6 ton

- O órgão ambiental exige um estudo de APR referente à instalação e operação do tanque. Elabore esse estudo tendo como foco os cenários de maior risco.

- Com base no APR, defina cada uma das salvaguardas, sejam elas instaladas no tanque,  instaladas nas proximidades, relativas ao treinamento e operação, etc.

- Usando as salvaguardas do item b, elabore uma Árvore de Falhas usando como Evento Topo o cenário de maior Severidade do APR. Calcule a Confiabilidade (R) deste cenário. Especifique cada uma das taxas de falha necessárias para estimar a confiabilidade.

Segurança e Prevenção de Perdas – EQE-592

Prova 1 -  Tarde  (1/2012)

Questão 1:

O transporte de óleos altamente viscosos demanda algumas atenções especiais. O escoamento desse material somente ocorre de modo viável quando o mesmo encontra-se aquecido (150°C). Para tanto, o caminhão-tanque deve dispor de uma fornalha a gás, conforme figura abaixo. A fornalha é acesa através de comando elétrico da cabine do caminhão. Essa aquece o óleo, reduzindo sua viscosidade e tornando possível o esvaziamento da carga. Note que o carregamento não depende da fornalha, pois o óleo já chega aquecido.

Seguem alguns dados sobre o caminhão:

Capacidade: 20.000 litros (óleo)

Diâmetro: 2,0 m

Comprimento: 10 m

Espessura de Parede: 3,30 mm

Fornalha:

Temperatura de chama: 1900°C

Temperatura de fusão da parede da fornalha: 1370°C

- Elabore uma sequência de procedimentos para o motorista esvaziar a carreta ao chegar ao destino.

- Com base na sequencia acima, defina cada uma das salvaguardas, sejam elas instaladas no tanque, instaladas nas proximidades, relativas ao treinamento e operação, etc.

- Usando as salvaguardas do item b, elabore uma Árvore de Falhas usando como Evento Topo o cenário de maior Severidade do APR. Calcule a Confiabilidade (R) deste cenário. Especifique cada uma das taxas de falha necessárias para estimar a confiabilidade.